附件2

出租屋消防安全隐患整治标准

根据《广州市公安消防局关于印发城中村消防安全隐患整治工作标准的通知》（穗公消〔2014〕102号）要求，出租屋消防安全隐患按以下标准进行整治：

一、楼梯宽度不应小于1米，且宜直通天面（当楼梯的宽度不足1米时，每层居住人数最多不超过20人）。

二、3层及以上且居住50人以上的出租屋（当仅设置一座疏散楼梯时）必须设直通天面的楼梯或通道，人员可通过天面到达相邻楼房疏散。否则，居住人数不得超过50人。

三、公用厨房与住人居室之间应采用砖墙和乙级防火门完全分隔。

四、房间应采用不燃或难燃材料间隔，每个房间应配置灭火器，面积60平方米以上的房间应设置2个出口。

五、各楼层及窗户、阳台的防盗网应在适合位置设置随时可从室内开启的紧急逃生出口（尺寸不应小于100厘米×80厘米），紧急逃生口不得上锁，三层以下可配备消防逃生软梯，三层以上可设置固定消防逃生梯。

六、在走道和疏散楼梯设置应急照明和疏散指示标志。

七、不得存放易燃易爆物品（厨房用液化石油气除外）。

八、电气线路敷设应穿金属套管或阻燃硬质塑料管保护，电气设施应安装在不燃烧体上。

九、房间内不得设置住人阁楼和三层以上的床位。

十、超过六层的，应设置室内消火栓或消防卷盘。

十一、楼房天面不得乱搭建，严禁住人。

十二、9层以上的出租屋，逃生通道必须直通天面，且有逃生天梯。

十三、10层及以上的出租屋必须设置双梯或防火门。